附件2

山东省特殊教育幼儿园设置标准

（试行）

第一条　根据《残疾人教育条例》《山东省学前教育条例》，按照国家、省特殊教育学校、普通幼儿园设置的有关规定及《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，结合我省实际情况，制定本标准。

第二条  本标准所称特殊教育幼儿园是指政府有关部门、企事业单位、群众团体或个人举办的面向社会招收学龄前残疾儿童，对其进行保育、教育和康复训练的学前教育机构。

第三条  特殊教育幼儿园的规模应满足当地学龄前残疾幼儿接受学前教育的需要，一般以3至12个班为宜，班额为6人。

第四条  新建特殊教育幼儿园宜建在县级及以上的城市。独立设置特殊教育幼儿园应有独立的园舍、户外场地、围墙、大门、保安室（门卫及收发室）。特殊教育学校、普通幼儿园附设的特殊教育幼儿园（班）的教育用房及活动场地应相对独立设置。

新建特殊教育幼儿园应选择地质条件较好、环境适宜、交通方便、地形开阔、阳光充足、地势较高、基础设施完善，符合安全、卫生和环保要求，适合建设幼儿园的地段，符合《山东省幼儿园办园条件标准》有关要求。

第五条  新建、改建、扩建的特殊教育幼儿园均应先规划后建设。园区规划要因地制宜，合理利用地形地貌，适合残疾儿童特点，有利于对残疾儿童实施保育教育、康复训练及幼儿园的管理。

特殊教育幼儿园总体布局规划、功能分区、绿化美化、日照、通风、给排水、供气供热供电、通信网络以及消防、安全等适合学龄前残疾儿童使用，符合《山东省幼儿园办园条件标准》要求。

特殊教育幼儿园道路布置、无障碍设施，要符合《山东省特殊教育学校办学条件标准》要求。招收视力障碍、智力障碍儿童的幼儿园园舍禁止采用弧形平面组合。招收视力障碍儿童的幼儿园的路面应铺设行进盲道和提示盲道；门厅和走廊的地面上，应设有引导学生通向楼梯或房间的触感标志，在男女厕所间前的进门地面上应设有特殊的触感标志，每层楼梯扶手末端设盲文提示标志。招收视力障碍、智力障碍儿童的幼儿园的楼梯和走廊墙面应设双面扶手，宜设高、低两道木质扶手，扶手高度宜为0.6m。招收智力障碍、视力障碍或多重障碍残疾儿童的幼儿园应设无障碍卫生间，用房超过2层（含2层）时宜设无障碍电梯。招收听力障碍儿童的幼儿园应设有引导学生上下课等作息时间的灯光标志。

建筑入口应设置残疾人通行无障碍坡道和扶手设施。建筑物出入口宽度应满足疏散和轮椅通行的要求。楼梯间窗户的设置要保证儿童安全。招收智力障碍儿童的幼儿园窗户应有安全护栏。

第六条  特殊教育幼儿园建设用地包括园舍建筑用地、室外游戏场地和绿化用地三部分。

建筑用地面积按照园区内建筑总面积和相应的容积率测算，新建幼儿园用地应留有足够的发展空间。特殊教育幼儿园容积率以0.55—0.65为宜。计算公式：

建筑用地面积=建筑面积/容积率。

特殊教育幼儿园按每个班级不低于100㎡设置游戏场地。游戏场地应单独设置，宜为草坪、沙土地、塑胶场地等软质地坪。

特殊教育幼儿园绿地率不宜低于30%，集中绿化用地包括专用绿地和自然生物园地。绿地中严禁种植有毒、带刺、有飞絮、病虫害多、有刺激性的植物。

特殊教育幼儿园建设用地面积指标，应符合表1的规定。

表1  特殊教育幼儿园建设用地面积指标（㎡）

| 残疾 类别 | 幼儿园 规模 | 用地面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑用地 | 游戏场地 | 合计 | 班均建设用地 |
| 视力 障碍 | 3班 | 1895-2240 | 300 | 2195-2540 | 732-847 |
|  | 6班 | 2942-3476 | 600 | 3542-4076 | 590-679 |
|  | 12班 | 5034-5949 | 1200 | 6234-7149 | 520-596 |
| 听力 障碍 | 3班 | 1962-2318 | 300 | 2262-2618 | 754-873 |
|  | 6班 | 3131-3700 | 600 | 3731-4300 | 622-717 |
|  | 12班 | 5469-6464 | 1200 | 6669-7664 | 556-639 |
| 智力 障碍 | 3班 | 1880-2222 | 300 | 2180-2522 | 727-841 |
|  | 6班 | 2988-3531 | 600 | 3588-4131 | 598-689 |
|  | 12班 | 5203-6149 | 1200 | 6403-7349 | 536-612 |

第七条  特殊教育幼儿园园舍建筑由幼儿活动用房、康复训练用房、服务用房和附属用房四部分组成。其中，儿童活动用房、服务用房和附属用房根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016）、《特殊教育学校建筑设计标准》（JGJ 76-2019）、《山东省幼儿园办园条件标准》，并结合特殊教育幼儿园实际需要设置。

康复训练用房根据残疾儿童教育康复需要设置，主要设置个别康复训练室、感觉统合训练室、检测室（视力、听力、智力）等康复用房。有条件的幼儿园可设置听觉功能评估室、认知功能评估室、言语矫治室、音乐治疗室、情绪行为评估与训练室和多感官综合训练室等专业康复训练用房。

特殊教育幼儿园园舍建筑面积指标，应符合表2的规定。各类用房使用面积应符合附件1的规定。

表2  特殊教育幼儿园园舍使用面积和建筑面积指标（㎡）

| 残疾类别 | 项目名称 | 3班 | 6班 | 12班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视力障碍 | 使用面积 | 739 | 1147 | 1963 |
|  | 班均使用面积 | 246 | 191 | 164 |
|  | 建筑面积 | 1232 | 1912 | 3272 |
|  | 班均建筑面积 | 411 | 319 | 273 |
| 听力障碍 | 使用面积 | 765 | 1221 | 2133 |
|  | 班均使用面积 | 255 | 204 | 178 |
|  | 建筑面积 | 1275 | 2035 | 3555 |
|  | 班均建筑面积 | 425 | 339 | 296 |
| 智力障碍 | 使用面积 | 733 | 1165 | 2029 |
|  | 班均使用面积 | 244 | 194 | 169 |
|  | 建筑面积 | 1222 | 1942 | 3382 |
|  | 班均建筑面积 | 407 | 324 | 282 |

注：1.表内所列指标不包括选配用房面积。

2.表中建筑面积按平面利用系数K=0.6计算。

第八条  特殊教育幼儿园园舍建筑应坚持安全、适用、绿色、节能、环保、经济、美观的原则，建设成符合残疾儿童学习生活要求和身心健康发展需求的无障碍型幼儿园。

特殊教育幼儿园建筑应执行《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（〔87〕城设字第466号），涉及残疾儿童的康复、保教、生活有关设施的设计要求，应参照《特殊教育学校建筑设计标准》（JGJ76-2019）、《特殊教育学校建设标准》（建标156-2011）、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）及《山东省幼儿园办园条件标准》执行。

第九条  特殊教育幼儿园建筑装修、建筑设备及设施设备的要求按照《山东省幼儿园办园条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》执行。

特殊教育幼儿园应按照保育教育和康复训练需要配备玩教具与康复仪器设备，符合《山东省特殊教育幼儿园保育教育与康复训练设施设备配备目录》要求（附件2），室内、室外其他设施设备参照普通幼儿园办园条件标准配备。图书配备按生均不少于30册，复本不多于5册，图书以低幼读物、符合残疾儿童认知特点的绘本为主。按照《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号）中物防、技防要求配备安全防范设备。

特殊教育幼儿园应重视现代化教育建设，积极推进特殊教育信息化发展，根据残疾儿童不同障碍类型的实际需要，配置以网络技术为代表的现代信息技术设备和助听、助视等教育教学和康复训练专用设备。

第十条　特殊教育幼儿园应按照《山东省特殊教育学校教职工编制标准》相关规定配足配齐各类工作人员。

第十一条  本标准由山东省教育厅负责解释。

第十二条  本标准自2021年12月1日起施行。

附：1.特殊教育幼儿园用房使用面积一览表

2.山东省特殊教育幼儿园保育教育与康复训练设施

设备配备目录

附1

特殊教育幼儿园用房使用面积一览表（㎡）

| 残疾 类别 | 用房名称 | 每间 使用 面积 | 3班 |  | 6班 |  | 12个班 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间数 | 面积 小计 | 间数 | 面积 小计 | 间数 | 面积 小计 |
| 视力 障碍 | 活动室 | 50 | 3 | 150 | 6 | 300 | 12 | 600 |
|  | 寝室 | 40 | 3 | 120 | 6 | 240 | 12 | 480 |
|  | 卫生间 | 10 | 3 | 30 | 6 | 60 | 12 | 120 |
|  | 衣帽间 | 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | 12 | 36 |
|  | 教师办公室 | 15 | 3 | 45 | 6 | 90 | 12 | 180 |
|  | 多功能活动室 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
|  | 个别康复训练室 | 8 | 3 | 24 | 6 | 48 | 12 | 96 |
|  | 晨检室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 配电室 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
|  | 教师值班室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 安保（门卫、收发）室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 幼儿食堂 |  |  | 30 |  | 60 |  | 120 |
|  | 感觉统合训练室 | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 |
|  | 视听功能训练室 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 |
|  | 视力检测室 ※ | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
|  | 小计 |  |  | 739 |  | 1147 |  | 1963 |
| 听力 障碍 | 活动室 | 50 | 3 | 150 | 6 | 300 | 12 | 600 |
|  | 寝室 | 40 | 3 | 120 | 6 | 240 | 12 | 480 |
|  | 卫生间 | 10 | 3 | 30 | 6 | 60 | 12 | 120 |
|  | 衣帽间 | 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | 12 | 36 |
|  | 教师办公室 | 15 | 3 | 45 | 6 | 90 | 12 | 180 |
|  | 多功能活动室 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
| 听力 障碍 | 个别语训室 | 8 | 9 | 72 | 18 | 144 | 36 | 288 |
|  | 感觉统合训练室 | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 |
|  | 个别康复训练室 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|  | 听力检测室 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
|  | 晨检室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 安保（门卫、收发）室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 配电室 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
|  | 教师值班室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 幼儿食堂 |  |  | 30 |  | 60 |  | 120 |
|  | 言语功能评估室 ※ | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|  | 言语矫治室 ※ | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|  | 语言功能评估室 ※ | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|  | 听觉功能评估室 ※ | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|  | 认知功能评估室 ※ | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|  | 情绪行为评估与训练室 ※ | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
|  | 小计 |  |  | 765 |  | 1221 |  | 2133 |
| 智力 障碍 | 活动室 | 50 | 3 | 150 | 6 | 300 | 12 | 600 |
|  | 寝室 | 40 | 3 | 120 | 6 | 240 | 12 | 480 |
|  | 卫生间 | 10 | 3 | 30 | 6 | 60 | 12 | 120 |
|  | 衣帽间 | 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | 12 | 36 |
|  | 教师办公室 | 15 | 3 | 45 | 6 | 90 | 12 | 180 |
|  | 多功能活动室 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
|  | 安保（门卫、收发）室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 配电室 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
|  | 教师值班室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
| 智力 障碍 | 个别康复训练室 | 8 | 6 | 48 | 12 | 96 | 24 | 192 |
|  | 智力检测与评估室 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|  | 认知功能训练室 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|  | 感觉统合训练室 | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 |
|  | 晨检室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 幼儿食堂 |  |  | 30 |  | 60 |  | 120 |
|  | 音乐治疗室 ※ | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |
|  | 多感官综合训练室※ | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |
|  | 情绪行为评估与训练室 ※ | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
|  | 治疗室（ST）※ | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|  | 治疗室（PT）※ | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 |
|  | 治疗室（OT）※ | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
|  | 小计 |  |  | 733 |  | 1165 |  | 2029 |

注：1.活动室、寝室、卫生间、衣帽间宜成套设置。活动室与寝室合并设置时，其面积按不低于

两者面积之和的80%计算。

2.带※的用房有条件的幼儿园可设置。

3.面积小计不含带※的用房面积。

4.招收孤独症儿童的幼儿园参照智力障碍幼儿园标准设置。

附2

山东省特殊教育幼儿园保育教育与康复训练

设施设备配备目录

| 编号 | 名 称 | 规格及内容 | 单位 | 配 备 数 量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 盲幼儿园 |  | 聋幼儿园 | 培智幼儿园 |
| 康复 评估 工具类 | 言语能力评估设备或工具 |  | 套 | 1套/班※ |  | 1套/班 | 1套/班 |
|  | 听觉能力评估设备或工具 |  | 套 | 1套/班 |  | 1套/班 |  |
|  | 语言能力评估设备或工具 |  | 套 | 1套/班 |  |  |  |
|  | 认知能力评估设备或工具 |  | 套 | 1套/班 |  |  |  |
|  | 视觉功能评估设备或工具 |  | 套 | 1套/班 |  |  |  |
|  | 希-内学习能力测验工具 |  | 套 | 1套/班※ |  | 1套/班※ | 1套/班※ |
|  | 格雷费斯儿童精神发育 评估工具 |  | 套 |  |  | 1套/班※ | 1套/班※ |
|  | 韦氏智力量表 |  | 套 |  |  |  | 1套/班※ |
|  | 感觉统合评估量表 |  | 套 |  |  |  | 1套/班 |
|  | 语言行为里程碑评估及 安置计划(VB-MAPP) |  | 套 |  |  |  | 根据教学需求从三种评估工具中至少选用 1套/班 |
|  | 孤独症谱系及相关发育 障碍儿童评估用 心理教育量表 中文修订三版（C-PEP 3） |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 孤独症儿童心理教育量表第三版（PEP-3） |  | 套 |  |  |  |  |
| 康复 教学 工具类 | 口部构音运动训练器 |  | 套 | 1套/生 |  | 1套/生 | 1套/生※ |
|  | 言语矫治（训练）仪器 |  | 台 | 1台/班※ |  | 1台/班 | 1台/园※ |
|  | 听觉康复训练仪器 |  | 台 | 1台/班※ |  | 1台/班 |  |
|  | 言语重读治疗（训练）仪器 |  | 台 |  |  | 1台※ |  |
|  | 感觉统合能力训练 设施设备 |  | 套 | 1套/园※ |  | 1套/园※ | 1套/园 |
|  | 教学卡片 | 数字、图形等教学卡片 | 套 | 根据教学需要及幼儿人数配备 |  |  |  |
|  | 儿童故事拼图 | 内容符合各年龄幼儿的特点 | 盒 | 根据教学需要及幼儿人数配备 |  |  |  |
|  | 舌尖强度分级训练器 |  | 套 |  |  |  | 1套/生※ |
|  | 语言立方体 |  | 套 |  |  |  | 1套/班 |
|  | 引导式辅助沟通训练器 |  | 套 |  |  |  | 1套/生 |
|  | S-S法言语发育迟滞评估 工具箱 | 系列1-7 | 套 |  |  |  | 1套 |
|  | 启蒙认知数据卡片 |  | 套 |  |  |  | 1套/生 |
|  | 打击乐器 |  | 套 | 1套/班 |  |  | 1套/班 |
|  | 音乐瓢虫 |  | 套 | 1套/班 |  |  | 1套/班 |
|  | 智慧墙面认知系列 |  | 套 | 1套/班 |  |  | 1套/班 |
|  | 实物模型（内置数据） | 仿真食品、蔬菜、水果、动物、花草树木等 | 套 | 1套/班 |  |  |  |
|  | 日常生活用品 | 缩小的脸盆、牙刷、杯子、仿真香皂等 | 套 | 1套/班 |  |  |  |
|  | 声控玩具 |  | 件 | 满足各班幼儿人数一半 |  |  |  |
|  | 图形颜色玩具 | 各种颜色的立体及平面的几何图形片、数形投放盒、图形镶嵌等 | 套 |  |  |  | 板：1-2盒/ 班，几何图形：1套/班，数形投放盒：2-3盒/小班，图形镶嵌：2-3盒/小、中班 |
|  | 图形颜色训练器 |  | 套 |  | 1套/班 |  | 1套/班 |
|  | 色彩多元训练工具 |  | 套 | 1套/班 |  |  | 1套/班 |
|  | 拼图 | 不同数量规格 | 盒 |  |  |  | 1套/班 |
|  | 搭建类玩具 |  | 套 |  |  |  | 1套/班 |
|  | 益智类玩具 |  | 套 |  |  |  | 1套/班 |
|  | 模型玩具 | 汽车、食物、动物、植物等 | 套 |  |  |  | 1套/班 |
|  | 球类 |  | 套 |  |  |  | 1套/班 |
| 康复教学辅助 工具类 | 蒙台梭利教具 | 生活、感官类等 | 套 |  |  |  | 1套/班 |
|  | 奥尔夫乐器 |  | 套 |  |  |  | 1套/班 |
|  | 塑封机 |  | 台 |  |  |  | 2台/园 |
|  | 彩色打印机 |  | 台 |  |  |  | 1台/园 |
| 情绪 调节类 | 情绪行为干预设备或工具 | 情绪行为干预设备、沙盘、音乐放松椅等 | 套 | 1套/园 |  |  |  |
|  | 毛绒玩具 |  | 件 |  |  |  | 每班 不少于5件 |
|  | 情绪宣泄训练仪 |  | 套 | 1套/园 |  |  |  |
|  | 豆包椅或懒人沙发 | 80公分以上，泡沫颗粒制作 | 件 |  |  |  | 5件以上 |
|  | 想法解读卡 |  | 套 |  |  |  | 1套/生 |
|  | 自制马甲 | 豆类或米类制作 | 件 |  |  |  | 每班 不少于2件 |

注：1.本目录中仅列特殊教育幼儿园必配或选配的特殊玩教具或设备。通用玩教具应参照《山东

省幼儿园基本办园条件标准》，根据本园幼儿的残疾类型、数量和实际需要配备。

2.本目录中带※的为选配玩教具。

3.“配备数量”栏注明的数量为单一残疾类型幼儿园选配玩教具的数量要求，招收两类及

以上残疾幼儿的综合幼儿园，可根据幼儿的残疾类型、数量和实际需要配备。